| ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Контроллер посудомоечной машины МПК-700К |  |
| 29.12.2011 |  |  |
| Листов 4 |  |  |
| С 01.01.2012 года в контроллер МПК-700К прошивается новое программное обеспечение. При замене контроллера работник сервисной службы должен выбрать алгоритм работы контроллера в зависимости от типа машины. Контроллер можно использовать с насосами (дозаторы) разных производителей. 1. Вход в меню выбора и изменения параметра возможен только с обесточенного состояния контроллера. Для этого: - на щите монтажном установить автоматические выключатели в положение «Выкл». - удерживая кнопки «Режим 1» и «Режим 2» установить автоматические выключатели в положение «Вкл»; - на семисегментном индикаторе (далее по тексту – индикатор) отображается параметр программы «Рr0» (см. рис. 1). Отпустить кнопки «Режим 1» и «Режим 2». - нажать и отпустить кнопку «Режим 1» или «Режим 2» - выбор номера параметра. - нажать и отпустить кнопку «Сеть» - вход в режим изменения параметра. - нажать и отпустить кнопку «Режим 1» или «Режим 2» - изменение значение параметра. - повторно нажать кнопку «Сеть» - запись параметра в память. Установить автоматические выключатели на щите в положение «Выкл» - выход из меню выбора и изменения параметра. Время работы моющего насоса (дозатора) Pr4. При установке контроллера с дозаторами BORIS (корпус дозатора синего или черного цвета) значение параметра устанавливать 18. При установке контроллера с дозаторами Aristarh (корпус дозатора серого цвета) значение параметра устанавливать 10. При установке контроллера с дозаторами AQUA (корпус дозатора зеленого цвета) значение параметра устанавливать 15. Время работы ополаскивающего насоса (дозатора) Pr5. При установке контроллера с дозаторами BORIS (корпус дозатора синего или черного цвета) значение параметра устанавливать 6. При установке контроллера с дозаторами Aristarh (корпус дозатора серого цвета) значение параметра устанавливать 9. При установке контроллера с дозаторами AQUA (корпус дозатора зеленого цвета) значение параметра устанавливать 9. Тип термопары Pr6 и Pr7. На всех машинах используется тип термопары ТХК-0. 2. В случае аварийных режимов на индикатор выводится следующие коды ошибок: Е01 – обрыв термопары Х2 (бойлер) Е02 – обрыв термопары Х3 (ванна). Е03 – ошибка подключения датчика уровня воды или обрыв провода. (сигнал уровень воды достигает раньше электрод верхний (Х6:1), чем на электрод нижний (Х6:3). Внимание!!! При замене контроллера с новой версией программы на МПК-500Ф выпущенных до 01.01.2012 года необходимо выполнить подключение проводов кнопок управления и подсветки кнопок. Для этого необходимо выполнить следующее: - Обесточить контроллер – установить автоматические выключатели в положение «Выкл» - Снять разъем Х4 с контроллера. - Демонтировать провода с контакта Х4:9 и Х4:10 (контакты кнопки «Режим 2») и установить их на контакт Х4:7 и Х4:8 - Демонтировать провода с контакта Х4:1 и Х4:2 (контакты кнопки «Режим 1») и установить их на контакт Х4:9 и Х4:10 - Подключить разъем к Х4. - Снять разъем Х7 с контроллера. - Демонтировать провода с контакта Х7:5 и Х7:6 (контакты подсветка кнопки «Режим 1») и установить их на контакт Х7:3 и Х7:4 - Снять разъем Х13 с контроллера. - Демонтировать провода с контакта Х13:1 и Х13:2 (контакты подсветка кнопки «Режим 2») и установить их на контакт Х7:5 и Х7:6 Внимание! При выполнении пункта 6…9 провода с нечетных контактов устанавливайте к нечетным контактам! - Подключить разъем Х7 и Х13. - Установить параметры работы контроллера (см. п. 1). С уважением сервисная служба ОАО «Чувашторгтехника» |  |  |