Печь «ALFA41»

с пароувлажнением

компания SMEG

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности и правильное применение

2. Монтаж печи

3. Описание органов управления

4. Применение печи

5. Чистка и обслуживание

6. Обслуживание, выполняемое по мере необходимости

7. Дополнительные инструкции по печам с пароувлажнением

1)	Указания, отмеченные данным значком, предназначены для монтажника - это квалифицированный технический специалист, который должен выполнить монтаж оборудования, подготовить его к работе и провести необходимые проверки.

2)	Указания, отмеченные данным значком, предназначены пользователя - здесь приведены советы пользователю, описание команд и правильных процедур чистки и обслуживания данного оборудования.

Введение

## 1. Техника безопасности и правильное применение

Настоящее руководство является неотъемлемой частью данного электрооборудования и поэтому должно храниться в надежном, и в то же время доступном для ознакомления месте в течение всего срока службы печи. Мы рекомендуем изучить это руководство и все указания, приведенные в нем, прежде чем начинать пользоваться печью. Монтаж должен выполнить квалифицированный технический специалист в соответствии с действующими нормами и правилами. Данная печь предназначена для коммерческого применения и соответствует действующему законодательству. Назначение данного оборудования: приготовление и подогрев пищи. Использование печи для каких-либо других целей является неправомерным.

Изготовитель не несет никакой ответственности за последствия неправомерного применения.

Не храните упаковку в домашних условиях. Удалите все упаковочные материалы и сдайте их в ближайший пункт сбора мусора.

Система электропитания должна иметь заземление в соответствии с правилами техники безопасности.

Выполняя соединение с источником электропитания в виде электрической вилки и розетки, убедитесь в том, что они являются совместимыми, и что кабель электропитания соответствует действующим требованиям. Для отключения вилки от сети электропитания никогда не тяните за кабель.

Не загромождайте доступ к вентиляционным отверстиям и прорезям, через которые происходит рассеяние тепла.

Сразу после монтажа проведите общий осмотр печи в соответствии с приведенными ниже указаниями. В том случае, если оборудование неработоспособно, отсоедините его от источника электропитания и обратитесь в ближайшую службу технической помощи. Не пытайтесь отремонтировать оборудование самостоятельно.

Завершая работу с печью всегда проверяйте, что ручки управления установлены в положение 0 (OFF) («Выключено).

Никогда не кладите в печь горючие предметы или вещества: они могут случайно загореться и вызвать пожар.

Идентификационная табличка печи, на которой указаны технические данные, регистрационный номер и торговое наименование, находится на видном месте на задней стенке печи.

Эту табличку не следует удалять.

Это электрооборудование может быть использовано для коммерческого применения только персоналом, имеющим соответствующую подготовку. Дети не должны иметь доступа к этой печи, и не следует давать им разрешение играть с печью.

После завершения срока службы электрооборудование следует сдавать в специальные пункты сбора отходов.

Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям или предметам из-за несоблюдения вышеприведенных указаний или из-за переделок оборудования или из-за использования не оригинальных запасных частей.

Указания для монтажника

## 2. Монтаж печи

Печь следует устанавливать на совершенно плоскую поверхность так, чтобы она стояла свободно. Предусмотрите достаточно места, чтобы сзади был легкий доступ к контактной колодке для присоединения кабеля электропитания.

Монтаж должен выполнить квалифицированный технический специалист в соответствии с действующими нормами и правилами.

2.1.	Электрические соединения

Убедитесь в том, что напряжение сети электропитания соответствует техническим требованиям, указанным на табличке данных, находящейся на задней стенке печи. Табличку данных никогда не следует удалять.

Печь поставляется в комплекте с трехпроводным кабелем электропитания «H07RN-F», предназначенным для подключения к источнику переменного тока с напряжением 230 вольт.

В стандартном кабеле тип «H07RN-F» имеется три провода сечением 1,5 мм2. При необходимости, этот стандартный кабель электропитания может быть заменен на маслостойкий кабель «H05RN-F 3 х 1,5 мм2».

Провод заземления, имеющий желто-зеленую цветовую маркировку, который должен быть присоединен к печи, должен быть по меньшей мере на 20 мм длиннее других.

2.1.1. Защитный термостат

Печь снабжена устройством защиты, которое срабатывает в случае серьезной неисправности. Для того, чтобы выполнить сброс его состояния, обратитесь в ближайшее бюро обслуживания.

Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям или предметам из-за несоблюдения вышеприведенных указаний или из-за каких-либо переделок печи.

2.2. Выравнивание

С помощью четырех регулировочных ножек выполните регулировку положения печи, чтобы она стояла совершенно ровно. Для этого ослабьте стопорные гайки и вывинтите ножки. Предел регулировки винта составляет 10 мм.

2.3. Трубка для выпуска пара

Трубка для выпуска пара находится на задней стенке печи и предназначена для выпуска пара, образующегося во время приготовления пищи. Убедитесь в том, что эта трубка ничем не загорожена и не помята.

Указания для пользователя

## 3. Описание органов управления

[1]	Ручка «Термостат»

Предназначена для выбора подходящей температуры приготовления пищи. Поверните ручку в положение, соответствующее желаемой температуре. Регулировка является плавной, так что печь работает при любом промежуточном значении температуры.

[2]	Ручка «Таймер»

Предназначена для выбора режима «Ручное управление» или «Работа под управлением таймера»; в последнем случае таймер автоматически выключит печь в конце цикла приготовления пищи. При работе в режиме «Ручное управление» для выключения печи установите ручку в положение «Выключено» (см. рис. в тексте на стр. {28} оригинала).

Для того, чтобы задать время приготовления пищи, поверните ручку по часовой стрелке. Время указано в минутах (от 5 до 60). Регулировка плавная, так что вы можете задать любое промежуточное значение. После завершения цикла приготовления пищи ручка автоматически возвратится в положение «0», печь выключится и будет подан звуковой сигнал.

[3]	Ручка «Переключатель функций»

Поверните ручку в любом направлении для того, чтобы выбрать желаемую функцию из числа приведенных ниже:

| NO FUNCTION SET | функция не задана |
| --- | --- |
| OVEN LIGHT | освещение печи |
| UPPER AND LOWER HEATING ELEMENT | верхний и нижний нагревательные элементы |
| GRILL ELEMENT | нагрев гриля |
| GRILL ELEMENT + VENTILATION | нагрев гриля + вентиляция |
| LOWER HEATING ELEMENT + VENTILATION | нижний нагревательный элемент |
| VENTILATED HEATING ELEMENT | вентилируемый нагревательный элемент |

[4]	Ручка «Таймер задержки включения»

Позволяет отложить включение печи на 1...14 часов так, что при включении будет осуществляться нагрев до заданной температуры. Поверните ручку против часовой стрелки и установите на желаемое время; могут быть заданы любые промежуточные значения между цифровыми метками.

[5]	Оранжевый световой индикатор

Индикатор включен, когда происходит нагрев печи. Когда достигнута желаемая температура, этот световой индикатор выключается. В течение цикла приготовления пищи этот индикатор время от времени включается и выключается, указывая, что в печи постоянно поддерживается заданная температура.

[6]	Зеленый световой индикатор

Индикатор выключен, пока идет процесс приготовления пищи. Включение индикатора происходит после завершения цикла

приготовления пищи.

## 4. Применение печи

4.1. Предостережения и советы

При первом применении рекомендуется прогреть печь при максимальной температуре в течение достаточного времени, чтобы успели выгореть все возможные остатки производственной смазки.

В процессе приготовления пищи не рекомендуется открывать дверцу, чтобы не допустить падения температуры внутри печи и не ухудшить результаты тепловой обработки; если все же требуется открыть дверцу, чтобы проверить готовность пищи, оставляйте ее открытой лишь на самое непродолжительное время.

4.2. Освещение печи

Освещение внутри печи включается автоматически при повороте ручки термостата. В многофункциональных моделях освещение включается, когда ручку устанавливают на какой-либо символ.

4.3. Размораживание

Движение воздуха, имеющего температуру окружающей среды, ускоряет размораживание пищи. Этот способ размораживания пищи способствует сохранению вкуса и внешнего вида размораживаемых продуктов, как глубоко замороженных, так и замороженных в домашнем холодильнике.

Применяемые символы

| Timer knob set to manual | Ручка «Таймер» в положении «Ручное управление» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thermostat knob set to ventilation | Ручка «Термостат» - в положении «Вентилятор» |  |  |  |
| Multi-functional models |  | Многофункциональные модели |  |  |
| Timer knob set to manual | Ручка «Таймер» в положении «Ручное управление» |  |  |  |
| Thermostat knob set to «0» | Ручка «Термостат» в положении «0» |  |  |  |
| Function switch knob on a symbol with the ventilator | Ручка переключателя функций на символе «Вентилятор» |  |  |  |

4.4. Предварительный нагрев

До начала приготовления пищи рекомендуется прогреть печь до желаемой температуры в течение по меньшей мере 15 минут.

4.5. Приготовление пищи в режиме «Ручное управление»

Оранжевый световой индикатор включается, сигнализируя о нагреве печи. Когда достигнута заданная температура, этот индикатор выключается. Во время приготовления пищи оранжевый индикатор включается и выключается, и это свидетельствует, что в печи поддерживается постоянная температура.

Применяемые символы

| Timer knob set to manual | Ручка «Таймер» в положении «Ручное управление» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thermostat knob set to any position | Ручка «Термостат» - в любом положении |  | например |  |
| Multi-functional models |  | Многофункциональные модели |  |  |
| Timer knob set to manual | Ручка «Таймер» в положении «Ручное управление» |  |  |  |
| Thermostat knob set to any position | Ручка «Термостат» - в любом положении |  | например |  |
| Function switch knob on any symbol | Ручка переключателя функций на символе «Вентилятор» |  | например |  |

4.6. Приготовление пищи под управлением таймера

Оранжевый световой индикатор включается, сигнализируя о нагреве печи. Когда достигнута заданная температура, этот индикатор выключается. Во время приготовления пищи оранжевый индикатор включается и выключается, и это свидетельствует, что в печи поддерживается постоянная температура. При завершении цикла приготовления пищи печь автоматически выключается, включается зеленый световой индикатор и в течение нескольких секунд подается звуковой сигнал. Для того, чтобы полностью выключить печь, установите ручку термостата в положение «0».

Применяемые символы

| Timer knob set on any position | Ручка «Таймер» в любом положении |  | например |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thermostat knob on any position | Ручка «Термостат» - в любом положении |  | например |  |
| Multi-functional models |  | Многофункциональные модели |  |  |
| Timer knob on any position | Ручка «Таймер» в любом положении |  | например |  |
| Thermostat knob on any position | Ручка «Термостат» - в любом положении |  | например |  |
| Function switch knob on any symbol | Ручка переключателя функций на любом символе |  | например |  |

## 5. Чистка и обслуживание

Важно: не допускайте попадания брызг воды непосредственно на печь. Не пользуйтесь жидкостями, находящимися под давлением.

Прежде чем приступить к каким-либо действиям внутри, отсоедините кабель электропитания от сети.

5.1. Чистка деталей, выполненных из нержавеющей стали

Для того, чтобы сохранить в отличном состоянии детали, изготовленные из нержавеющей стали, выполняйте чистку регулярно, в конце рабочего дня. Сначала дайте печи остыть.

Для того, чтобы очистить и сохранить внешний вид поверхности изделий из нержавеющей стали всегда применяйте только специальные средства, в которых не содержится абразивных материалов или хлорсодержащих кислот. Как пользоваться: нанесите немного такого средства на тканевый тампон и протрите поверхность, тщательно промойте чистой водой и насухо протрите мягкой тканью или замшей.

Не применяйте металлические мочалки или острые скребки: это может привести к повреждению поверхности.

Пользуйтесь обычными неабразивными средствами для стали, при необходимости применяйте деревянный или пластмассовый инструмент.

Тщательно промывайте и насухо вытирайте детали мягкой тканью или замшей.

5.2. Чистка внутри печи

Для того, чтобы содержать печь в идеальном состоянии, выполняйте чистку регулярно, в конце рабочего дня. Сначала дайте печи остыть. Извлеките все съемные детали. Выньте боковые направляющие: для этого необходимо отвинтить круглую гайку A и сдвинуть направляющие в сторону находящегося сзади отверстия B.

-	Очистите решетку печи и боковые направляющие теплой водой и неабразивным моющим средством. Промойте чистой водой и высушите.

-	Очистите внутренние стенки печи мягкой тканью, смоченной в растворе аммиака; промойте чистой водой и высушите. В случае трудноудаляемых пятен или натеков положите на дно печи ткань, пропитанную раствором аммиака, закройте дверцу, и через несколько часов вымойте печь теплой водой и жидким моющим средством. Промойте чистой водой и высушите.

5.3. Стекло дверцы

Необходимо содержать стекло дверцы в чистоте. Для чистки стекла применяйте бумажное кухонное полотенце, обладающее впитывающими свойствами. В случае трудноудаляемых пятен, выполняйте чистку влажной губкой с обычным моющим средством.

## 6. Обслуживание, выполняемое по мере необходимости

Возможно, что потребуется внеплановое обслуживание печи или замена каких-либо изнашивающихся деталей, таких как уплотнения, лампочки и так далее. Ниже приведены указания, как следует выполнять эти минимальный операции по обслуживанию.

Прежде чем приступать к каким-либо действиям внутри, отсоедините кабель электропитания от сети.

6.1. Замена осветительной лампочки

Снимите защитную крышку A. Замените лампочку B на однотипную. Установите на место защитную крышку A.

Применяйте только лампочки, предназначенные для работы в печах (допускающие работу при температуре до 300°C).

6.2. Снятие дверцы

Петли с подвижными соединительными пластинами

Возьмитесь за дверцу обеими руками с двух сторон вблизи петель C и поднимите маленькие рычажки D. Поверните дверцу вверх на угол около 45° и выдвиньте наружу. Чтобы снова установить дверцу на место, вставьте петли C в соответствующие прорези, дверца должна осесть, после чего отпустите маленькие рычажки D.

Петли с подвижными рычагами

Полностью откройте дверцу и возьмитесь за дверцу двумя руками, удерживая ее за боковые стороны вблизи петель. Нажмите большими пальцами на рычажки A вперед, и в то же время приподнимайте дверцу, чтобы угол наклона был около 45°; снимите дверцу. Чтобы снова установить дверцу на место, вставьте петли C в соответствующие прорези и откройте дверцу полностью, чтобы отцепить секции B. Теперь дверца может быть закрыта, как обычно.

6.3. Уплотнение дверцы печи

Для выполнения тщательной чистки печи можно снять уплотнение. Прежде чем снимать уплотнение, снимите дверцу печи, как описано выше. Когда дверца снята, поднимите петельки в углах, как показано на рисунке.

Дополнительные инструкции по печам с пароувлажнением

## 7. Дополнительные инструкции по печам с пароувлажнением

7.1. Общие указания

Жесткость воды, поступающей в резервуар печи для парообразования, не должна превышать 10...11°F. Пользуйтесь обычной природной водой или водопроводной водой, однако перед использованием такую воду следует пропустить через систему очистки и водоумягчения.

Проверка резервуара

Если устройство, регулирующее подачу воды в резервуар, работает неправильно, то желтый регулировочный винт, находящийся слева на задней части рамы, поверните против часовой стрелки.

7.2. Описание органов управления

[1]	Ручка «Термостат»

Эта ручка служит для того, чтобы задать температуру печи, наиболее подходящую для приготовления пищи.

Для того, чтобы задать нужную температуру, эту ручку поворачивают по часовой стрелке до желаемой величины. Регулирование температуры осуществляется плавно, так что можно установить ручку и в любое промежуточное положение между нанесенными значками.

[2]	Ручка «Таймер»

Эта ручка позволяет перейти либо в режим ручного управления, либо в режим управления по таймеру, когда печь автоматически выключается по окончании цикла приготовления пищи.

Для перехода в режим ручного управления поверните ручку до символа «Рука».

Для того, чтобы задать время по таймеру, поверните ручку по часовой стрелке. Числа от 5 до 60 соответствуют минутам. Регулировка времени осуществляется плавно, и все положения между цифрами могут быть использованы в качестве установок.

По окончании цикла приготовления пищи ручка автоматически возвращается в положение «0», печь выключается, и подается звуковой сигнал.

[3]	Ручка «Регулятор пара»

Эта ручка позволяет задать количество пара, наиболее подходящее для данного вида кулинарной обработки.

Вращение этой ручки по часовой стрелке увеличивает подачу пара от минимума до максимума. Регулировка количества пара выполняется плавно, и в качестве установок могут быть заданы любые промежуточные положения.

При установке «MAX» подача пара осуществляется непрерывно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для приготовления пищи на пару ручка термостата должна находиться между 140°C и 250°C.

После завершения пользования печью установите ручку  «Регулятор пара» в положение «0», причем для этого ее можно вращать в любом направлении.

[4]	Оранжевый световой индикатор

Свечение этого индикатора указывает, что печь находится в стадии нагрева. Индикатор выключается, когда в печи достигнута температура, заданная ручкой «Термостат».

Во время работы печи включение и выключение этого индикатора указывает, что в печи поддерживается постоянная температура.

[5]	Зеленый световой индикатор

Выключение этого светового индикатора указывает на начало отсчета времени приготовления пищи.

Включение этого светового индикатора указывает на то, что время приготовления пищи истекло.

Кнопка «Слив» (F)

Эта кнопка служит для того, чтобы слить в бак воду из резервуара B.

Это может потребоваться в двух случаях:

-	когда печь подготавливают к длительному периоду бездействия;

-	когда выполняется чистка печи.

Для осуществления этой процедуры дверца печи должна быть открыта. Затем снимают крышку A резервуара, нажимают кнопку «Слив» (F), и с помощью губки удаляют остатки воды из резервуара печи.

В случае утечки воды из резервуара B, необходимо отсоединить печь от электросети и вынуть дно D печи, что позволяет удалить всю пролившуюся воду. Указания по съему дна печи приведены в разделе «Общая обычная чистка» на стр. {40} оригинала.

7.3. Пользование печью

Предостережения и общие рекомендации

Для того, чтобы избежать непредвиденных осложнений, связанных с наличием пара, всегда открывайте дверцу в две стадии: сначала немного приоткройте (около 5...6 см) на 4...5 секунд, а затем открывайте полностью.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вентилятор, нагревательные элементы печи и подача пара отключаются автоматически, когда дверца открыта.

Размеры печи рассчитаны на наибольшую нагрузку 3,5 кг.

7.3.1. Приготовление пищи на пару

Применяемые символы

| Steam regulation knob | Ручка «Регулятор пара» | Между MIN и MAX |
| --- | --- | --- |
| Thermostat knob | Ручка «Термостат» | Между 140°C и 250°C |
| Timer knob | Ручка «Таймер» | Символ «Рука» |

Пар не подается, если задана температура ниже 140°C: при температурах ниже 140°C возможна конденсация и последующее выпадение капель.

Если в процессе работы печи израсходована вся вода, имеющаяся в баке, включается автоматическое устройство. Это устройство предотвращает перегрев резервуара, в котором должна была находиться вода.

Для того, чтобы продолжить приготовление пищи на пару, бак следует заполнить водой (см. параграф 7.3.2).

Если в процессе работы печи вода израсходована не вся, то бак следует опорожнить. Следуйте указаниям, приведенным в параграфе «7.4. Чистка печи после пользования».

7.3.2. Заполнение бака водой

Вставьте воронку в заливную горловину, находящуюся в верхней части корпуса.

Воспользуйтесь мерным кувшином для того, чтобы влить необходимое количество воды (не более 1,5 литров) для приготовления пищи на пару.

Красный индикатор G в левой верхней части рамы печи показывает уровень воды в баке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. В том случае, если влито больше воды, чем рекомендовано, избыток воды вытечет через сливное отверстие, находящееся над поплавком.

7.4. Чистка печи после пользования

Если после приготовления пищи в баке осталась вода, необходимо опорожнить бак и резервуар.

- 	Для того, чтобы выполнить эту процедуру, сначала откройте дверцу печи, затем снимите крышку A резервуара воды, нажмите кнопку F «Слив», и с помощью губки удалите воду из резервуара B. Для того, чтобы удалить накипь, образующуюся внутри резервуара, следует 0,5 чашки уксуса и подождать несколько минут.

-	Потрите резервуар стальной мочалкой, удалите жидкость, промойте и высушите.

Общая обычная чистка

Как правило, печь следует тщательно чистить регулярно, для удаления следов и остатков.

-	Снимите полку печи, лоток печи и боковые направляющие. Отвинтите три круглых гайки E и извлеките задний отражатель C, сдвинув его вверх, для того, чтобы освободить его нижнюю часть, после чего извлеките дно D печи.

-	Очистите все снятые части и внутренние поверхности печи мягкой тканью, смоченной в растворе аммиака, затем промойте чистой водой и насухо вытрите.

-	Установите все снятые части на место, выполняя сборку в обратном порядке.

-	Очистите водяной бак и проведите его стерилизацию, с помощью раствора уксуса (60...70%) в воде, или с помощью раствора лимонной кислоты (1 столовая ложка на 400 кубических сантиметров воды), который следует влить в специальное отверстие (см. параграф 7.3.2) и оставить действовать на несколько минут.

-	Затем снимите крышку A резервуара воды, нажмите кнопку F «Слив», и с помощью губки удалите воду из резервуара.

7.5. Устранение неисправностей

Данное изделие соответствует действующим нормам и правилам в отношении электрооборудования. Во избежание несчастных случаев, проведение технических осмотров и ремонта следует поручать только лицам, имеющим необходимую квалификацию.

В том случае, когда оборудование неисправно, прежде чем обращаться в бюро обслуживания потребителей, выполните указанные ниже проверки. Это позволит избежать ненужных расходов.

| Неисправность | Возможная причина |
| --- | --- |
| Печь не действует | • Ручка таймера установлена в положение «0» |
|  | • Вилка кабеля электропитания неплотно вставлена в розетку |
|  | • Повреждена или неисправна система электропитания |
|  | • Перегорели предохранители или сработал автомат отключения сети |
| Приготовление пищи занимает слишком много или слишком мало времени | Неправильно задана температура |
| Не подается пар | • Неправильно установлена ручка управления |
|  | • Нет воды в баке |
|  | • Неплотно закрыта дверца печи |
| Влага внутри печи и на продуктах | Продукты оставлены в печи после приготовления слишком надолго. Не оставляйте продукты в печи более чем на 15...20 минут после окончания приготовления |
| Вода внутри печи | • Вода пролилась случайно, когда в последний раз удаляли воду из резервуара |
|  | • Неправильно действует устройство, регулирующее подачу воды в резервуар |